# 研究日志

智能恒速力学测量滑台项目

基于研究报告的总结与反思

# 一、研究背景与意义

## 问题的现实性

在物理教学中，恒速直线运动、匀加速运动等基础运动学知识的实验验证一直存在以下难点：

- 速度保持困难 - 传统装置难以维持恒定的运动速度

- 数据采集不准 - 手工测量导致的系统误差达到70%以上

- 实时反馈缺失 - 学生无法直观观察运动状态的变化

- 学生理解困难 - 缺乏互动式教学工具

## 项目创新价值

本项目开发的智能恒速力学测量滑台主要创新包括：

- 精确的速度控制 - 速度精度达到0.5%以内，采用S曲线加速算法

- 实时数据采集 - 使用HX711高精度传感器，支持BLE无线传输

- 可视化展示 - 通过Phyphox应用实时显示力-时间、速度-时间曲线

- 模块化设计 - 自动模式与手动模式结合，适应不同教学需求

# 二、研究目标与设计

## 核心研究目标

通过开发智能恒速力学测量滑台，实现以下教学目标：

- 精确控制 - 实现直线运动速度精度≤0.5%的稳定运行

- 实时采集 - 通过高精度传感器采集力值数据，精度≤0.001N

- 可视化呈现 - 利用Phyphox应用实时展示力-时间、速度-时间曲线

- 模式优化 - 提供自动模式和手动模式，适应不同教学场景

## 设计原理

硬件配置：

| 核心组件 | 规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU处理器 | ESP32-WROOM-32E | 双核240MHz，支持BLE |
| 电机驱动 | DRV8825+17HS3401S | 步进电机，1/32微步 |
| 传感器 | HX711+称重传感器 | 力值采集，24位精度 |
| 显示模块 | SSD1306 OLED | 本地信息显示 |
| 传动机构 | 绕线轴（直径7mm） | 线性运动转换 |

# 三、实践过程与发现

## 1. 参与群体分析

教师样本：

- 来自不同学校的15位教师，其中100%认为该装置具有教学价值

- 93.3%的教师认为该装置应该推广应用

学生样本：

- 30名高一年级学生，93.3%参与了完整的实验过程

- 83.3%的学生认为该装置有助于理解运动学概念

## 2. 教学效果调查结果

关键数据统计：

| 观察指标 | 数值 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确维持恒速运动学生 | 30/30 | 100% | 完全成功 |
| 准确说出传感器范围内数值 | 9/30 | 30% | 仍需改进 |
| 范围内数值偏差≤20% | 18/30 | 60% | 多数可接受 |
| 需要教师指导的学生 | 12/30 | 40% | 初期需帮助 |

## 3. 主要发现与分析

发现1：学生数据读数精度低

仅有30%的学生能准确读出传感器显示的数值。这反映出学生对仪器使用的不熟悉，需要更多的预实验培训。

发现2：整体实验成功率高

80%的学生实验成功，50%达到了精确要求。说明装置的设计和操作相对合理，但仍需优化细节。

发现3：教师评价普遍积极

60%的教师认为该装置可有效改进教学，但60%表示仍存在某些技术问题需要克服。

# 四、实验参数与规格

装置的关键性能指标：

| 性能指标 | 参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负载范围 | 200±5 | g | 标准学科演示配置 |
| 力值传感范围 | 0-5 | N | 标准学生实验 |
| 力值精度 | ±0.001 | N | 最小可分辨 |
| 导轨有效长度 | 60 | cm | 标准安装规格 |
| 运动速度范围 | 5-30 | cm/s | 常规教学应用 |

# 五、关键成果与反思

## 主要成果

- 硬件系统成功 - 所有设备能协调工作，装置稳定可靠

- 数据精度达标 - 速度控制精度<0.5%，力值精度≤0.001N

- 学生反响好 - 80%实验成功率，学生普遍积极参与

- 教师认可高 - 93.3%教师认为应推广应用

## 存在的问题

- 学生数据读取精度低 - 仅30%学生能准确读数，需要更多使用培训

- 初期指导成本高 - 40%学生需要教师指导才能成功

- 某些技术细节 - 60%教师指出仍有改进空间

- 普及应用不足 - 样本仅限本校，推广范围有限

## 改进建议

- 加强使用培训 - 为学生和教师提供更系统的使用指南和操作培训

- 优化用户界面 - 简化OLED显示和Phyphox应用的操作流程

- 扩大测试范围 - 在更多学校进行实验，获得更广泛的反馈

- 完善教学资源 - 开发配套的教学案例和PPT演示材料

- 建立反馈机制 - 长期跟踪装置使用情况，持续改进

# 六、技术总结

## 核心技术亮点

1. 精密的速度控制

采用ESP32硬件定时器驱动，S曲线加速算法确保平滑启停，共振补偿算法消除机械振动。

2. 高精度的力值测量

HX711 24位ADC结合卡尔曼滤波算法，实现±0.001N的精度，有效抑制环境噪声。

3. 无线数据传输

BLE 4.2技术支持与Phyphox应用的实时通信，学生可以在手机上观察运动过程的力、速度、位移等数据。

4. 模块化的系统架构

电机控制、传感器采集、数据处理、UI显示等模块独立设计，易于维护和升级。

# 七、后续计划

## 短期目标（2025年Q1-Q2）

- 完成用户手册和教学指南的撰写

- 开发Phyphox应用的配置模板

- 组织师资培训工作坊

- 改进固件和UI界面

## 中期目标（2025年Q3-Q4）

- 在10所学校进行实践应用，收集反馈

- 撰写教学案例集，展示典型应用

- 优化装置的成本和易用性

- 筹备学术论文投稿

## 长期目标（2026年及以后）

- 争取教材出版社的合作，将装置集成到教材实验资源库

- 建立线上教学资源平台，提供视频教程和数据分析工具

- 探索产品化路线，评估商业化可行性

- 建立国际合作，参与国际STEM教育项目

# 八、结论

本研究通过开发智能恒速力学测量滑台，成功解决了传统物理实验中的关键问题。装置实现了精确的速度控制（<0.5%误差）和高精度的力值采集（±0.001N），并通过BLE与Phyphox应用的结合，使学生能够实时观察运动过程的数据变化，有助于加深对运动学基础概念的理解。

教学实践表明，该装置的应用显著提升了学生的实验参与度和学习效果。80%的学生成功完成了实验，50%的学生达到了精确要求。教师的认可度也很高，93.3%的教师认为该装置应该推广应用。

虽然在数据读取精度和初期教学指导方面仍有改进空间，但这些问题可以通过加强培训和优化界面设计来解决。我们相信，通过不断的迭代改进和更广泛的教学实践，这一装置将为物理教育的信息化和现代化做出重要贡献。

━━━ 日志完成 ━━━

基于研究报告整理 | 2025年1月