# ESP32-HX711 步进电机控制系统

专业物理实验控制器使用手册

# 功能特性

- S 曲线加速使用 9 阶多项式实现无冲击启动

- 力传感反馈使用 HX711 + 称重传感器进行实时力值监测

- 共振补偿使用高斯形补偿曲线平滑通过电机振动频率

- 蓝牙集成支持 Phyphox 物理实验应用实时数据流

- 丰滑的图形界面WouoUI 风格的非线性动画菜单系统

# 硬件配置

## 核心部件

| 组件 | 型号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU | ESP32-WROOM-32E | 双核 Xtensa LX6 @ 240MHz |
| 电机驱动 | DRV8825 | 步进电机驱动模块 |
| 步进电机 | 17HS3401S | 1.8°步距角，200步/圈 |
| 力传感器 | HX711 + 称重传感器 | 24 位 ADC，精准力值测量 |
| 显示屏 | SSD1306 OLED | 128x64 像素 I2C 屏幕 |
| 传动方式 | 绕线轴 (∅7mm) | 线直接绕在轴上拉动物体 |

## GPIO 引脚映射

步进电机驱动:

- STEP → GPIO25 (步进脉冲)

- DIR → GPIO26 (方向控制)

- EN → GPIO27 (使能信号)

按键输入 (低电平有效):

- BTN_UP → GPIO32

- BTN_DOWN → GPIO33

- BTN_ENTER → GPIO18

- BTN_BACK → GPIO19

I2C 总线:

- SDA → GPIO21

- SCL → GPIO22

力传感器 (HX711):

- DOUT → GPIO16

- SCK → GPIO17

## 微步配置

DRV8825 的微步设置通过跳线帽配置 (不由 MCU 控制)：

| 模式 | M0 | M1 | M2 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全步 | L | L | L | 最大扭矩，噪声大 |
| 1/2 步 | H | L | L |  |
| 1/4 步 | L | H | L |  |
| 1/8 步 | H | H | L |  |
| 1/16 步 | L | L | H |  |
| 1/32 步 | H | L | H | 默认配置 |

注意: 当前固件设置为 1/32 微步。如果更改硬件跳线设置，需要修改 src/main.cpp 中的 MICROSTEP_DIV 常量。

# 编译与上传

## 前置要求

- PlatformIO Core 或 VS Code PlatformIO 扩展

- Python 3.6+ (PlatformIO 依赖)

- USB 转 UART 驱动程序 (部分系统需要)

## 编译命令

pio run

编译固件

pio run -t upload

上传到 ESP32

pio device monitor

打开串口监视器 (115200 波特率)

# 操作指南

## 运行模式

### 1. 连续模式 (Continuous)

- 按指定速度运行指定时间

- 参数: 速度 (mm/s)、运行时间 (秒)

- 应用: 匀速运动实验

### 2. 距离模式 (Distance)

- 移动到指定距离后停止

- 参数: 目标距离 (mm)、最大速度 (mm/s)

- 应用: 位移测量实验

### 3. 往返模式 (Reciprocate)

- 在指定距离范围内往返摆动

- 参数: 往返距离 (mm)、运行时间 (秒)

- 应用: 简谐运动实验

### 4. Phyphox BLE 模式

- 实时 BLE 数据流推送到手机 Phyphox 应用

- 数据流: 速度、力值、位移、时间戳

- 蓝牙名称: ESP32-Stepper

- UUID: cddf1001-30f7-4671-8b43-5e40ba53514a

### 5. 共振扫描模式 (Resonance Scan)

- 以 5-150 mm/s 范围扫描识别电机振动频率

- 用途: 找到最优工作速度，避免共振

- 输出: OLED 显示各速度下的运动平稳度

## 力传感器校准

进入校准模式:

- 从主菜单选择「设置」

- 选择「力传感器校准」

- 按照屏幕提示操作

校准步骤:

步骤 1 - 零点校准

- 传感器上不放任何物体

- 按「确定」确认零点

步骤 2 - 100g 标定

- 在传感器上放置 100g 砝码

- 按「确定」完成校准

- 校准数据自动保存到 NVS 闪存

# 故障排除

## 电机不转

- 检查 GPIO25/26/27 线缆连接

- 验证 DRV8825 使能脚 (EN) 是否连接

- 检查电源是否连接到 DRV8825

- 按「返回」退出当前模式，重启

## 力值显示异常

- 检查 HX711 传感器 DOUT (GPIO16)、SCK (GPIO17) 连接

- 重新校准力传感器

- 检查称重传感器是否有漂移或损坏

## BLE 无法连接

- 确认手机 Bluetooth 已启用

- 检查设备名称 "ESP32-Stepper" 是否出现

- 重启 ESP32，重新扫描设备

- 更新 Phyphox 应用到最新版本

## OLED 屏幕黑屏

- 检查 I2C 连接 (GPIO21/22)

- 验证设备地址是否为 0x3C

- 查看串口输出是否有 I2C 错误信息

# 性能指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 最小速度 | 0.5 mm/s |
| 最大速度 | 200+ mm/s (取决于电源和负载) |
| 加速度范围 | 10-500 mm/s² |
| 力传感分辨率 | ±0.01 N (取决于传感器) |
| BLE 更新频率 | 10 Hz |
| OLED 刷新率 | 60 FPS |
| 定时精度 | ±1 µs (硬件定时器) |

# 物理实验应用场景

## 1. 万有引力常数测定 (G 值实验)

使用 Phyphox 记录力值和加速度，通过向心力公式计算 G。

## 2. 简谐运动分析

往返模式配合力传感器，观察弹簧系统的周期和能量守恒。

## 3. 摩擦力测量

恒定速度运动时的力值直接反映摩擦力大小。

## 4. 共振频率识别

使用共振扫描模式自动找到系统的共振点。

最后更新: 2025-01-25  |  项目分支: 42Stepping  |  当前状态: 开发中